### 🚀 Hướng Dẫn Sử Dụng WiFiManager cho ESP32/ESP8266

📌 WiFiManager là gì?
 WiFiManager giúp ESP32/ESP8266 kết nối WiFi tự động hoặc tạo AP (Access Point) để nhập WiFi khi không có kết nối trước đó.

## 🔥 1. Cách hoạt động của WiFiManager

1️⃣ Nếu ESP đã kết nối WiFi trước đó → Tự động kết nối lại
 2️⃣ Nếu không có WiFi đã lưu → ESP tạo một mạng WiFi AP (Access Point)
 3️⃣ Người dùng kết nối vào AP, nhập WiFi SSID & Password trên giao diện web
 4️⃣ WiFiManager lưu lại thông tin WiFi để lần sau tự động kết nối

📌 Ưu điểm:

- 👉 Không cần sửa code mỗi lần đổi WiFi

- 👉 Dễ cấu hình WiFi qua giao diện web

- 👉 Tự động lưu WiFi để lần sau không cần nhập lại

## 🛠 2. Cài Đặt Thư Viện WiFiManager

### 🔹 Cài đặt trên Arduino IDE

1️⃣ Mở Arduino IDE
 2️⃣ Vào "Sketch" → "Include Library" → "Manage Libraries"
 3️⃣ Tìm "WiFiManager" và cài đặt (tác giả: tzapu)
 4️⃣ Cài đặt thêm thư viện "ESPAsyncWebServer" nếu có lỗi

## 🚀 3. Code WiFiManager ESP32/ESP8266

📌 Dưới đây là code ESP32 dùng WiFiManager để tự động kết nối WiFi hoặc tạo Access Point nếu không có WiFi.

#include <WiFiManager.h>  // https://github.com/tzapu/WiFiManager

void setup() {

Serial.begin(115200);

WiFiManager wm;  // Khởi tạo WiFiManager

// Nếu có WiFi đã lưu, ESP sẽ tự động kết nối

// Nếu không có, nó sẽ mở một AP để nhập WiFi

bool res = wm.autoConnect("ESP32-Config"); // Tạo Access Point có tên ESP32-Config

if(!res) {

Serial.println("⚠️ Kết nối thất bại! Khởi động lại...");

ESP.restart();

} else {

Serial.println("✅ Đã kết nối WiFi thành công!");

Serial.print("IP Address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

}

void loop() {

// Code chính của bạn chạy ở đây

}

📌 Giải thích code:

- wm.autoConnect("ESP32-Config"): Nếu chưa có WiFi, ESP32 sẽ tạo một mạng WiFi có tên "ESP32-Config".

- Người dùng kết nối vào WiFi ESP32-Config, mở trình duyệt và truy cập 192.168.4.1 để nhập WiFi.

- Sau khi nhập WiFi, ESP32 lưu thông tin và tự động kết nối.

## 📲 4. Hướng Dẫn Cấu Hình WiFi

### 🔹 Bước 1: Nạp code vào ESP32

- Nạp code trên Arduino IDE và mở Serial Monitor (115200 baud).

### 🔹 Bước 2: Kết nối vào WiFi của ESP32

Nếu ESP không có WiFi đã lưu, nó sẽ tạo mạng WiFi:
 SSID: ESP32-Config

Password: (không có mật khẩu)

- Kết nối WiFi này bằng điện thoại hoặc máy tính.

### 🔹 Bước 3: Nhập thông tin WiFi

Mở trình duyệt, truy cập:
 http://192.168.4.1

- Chọn mạng WiFi của bạn, nhập SSID & Password, nhấn Save.

- ESP sẽ tự động kết nối WiFi và lưu lại thông tin.

## 🔥 5. Xóa WiFi Cũ (Reset WiFi)

📌 Nếu bạn muốn đổi WiFi, cần xóa thông tin WiFi cũ:

#include <WiFiManager.h>

WiFiManager wm;

void setup() {

Serial.begin(115200);

wm.resetSettings();  // Xóa WiFi đã lưu

Serial.println("⚠️ Đã xóa WiFi, cần nhập lại!");

ESP.restart();

}

void loop() {}

📌 Sau khi chạy code này, ESP sẽ quên WiFi cũ và bạn có thể nhập lại WiFi mới.

## 🎯 6. So Sánh WiFiManager & SmartConfig

| Tính năng | WiFiManager | SmartConfig |
| --- | --- | --- |
| Nhập WiFi bằng trình duyệt | ✅ Có | ❌ Không |
| Không cần sửa code mỗi lần đổi WiFi | ✅ Có | ✅ Có |
| Dễ sử dụng, không cần app điện thoại | ✅ Có | ❌ Phải dùng ESPTouch app |
| Lưu WiFi để kết nối lại sau | ✅ Có | ✅ Có |
| Hỗ trợ ESP32 & ESP8266 | ✅ Có | ✅ Có |

🔹 WiFiManager dễ dùng hơn vì có giao diện web, không cần app! 🔥🔥🔥

## 🚀 7. Kết Luận

✅ WiFiManager giúp ESP tự động kết nối WiFi hoặc tạo AP để nhập WiFi dễ dàng.
 ✅ Không cần sửa code mỗi lần đổi WiFi.
 ✅ Có thể reset WiFi nếu cần nhập lại WiFi mới.

Bạn thử code và báo mình nếu có lỗi nhé! 🚀🔥